附件：腔镜器械清单及报价单格式（请放置于调研资料内容首页）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 产品要求 （材质仅供参考，需达到同等性能水平） | 单项报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弯分离钳（70 ° ) | Φ5*330 | 把 | 1 、尺寸：D（直径）Φ5mm±0.2mm； 2 、L（工作长度）:330mm±3%； 3、与患者接触部位材质采用为05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢材制造； 4 、杆部绝缘层使用聚合物材料为“聚醚醚酮 ”。 |  |
| 2 | 长颌抓钳（中空） | Φ5*330 | 把 | 1 、尺寸：D（直径）Φ5mm±0.2mm； 2 、L（工作长度）:330mm±3%； 3 、与患者接触部位材质采用为05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢材制造； 4、杆部绝缘层使用聚合物材料为“聚醚醚酮 ”； 5 、消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌。 |  |
| 3 | 两孔抓钳 | Φ5*330 | 把 | 1 、尺寸：D（直径）Φ5mm±0.2mm； 2 、L（工作长度）:330mm±3%； 3 、与患者接触部位材质采用为05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢材制造； 4、杆部绝缘层使用聚合物材料为“聚醚醚酮 ”； 5 、消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌。 |  |
| 4 | 弯分离钳 | Φ5*330 | 把 | 1 、尺寸：D（直径）Φ5mm±0.2mm； 2 、L（工作长度）:330mm±3%； 3、与患者接触部位材质采用为05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢材制造； 4 、杆部绝缘层使用聚合物材料为“聚醚醚酮 ”。 |  |
| 5 | 穿刺器 | Φ5.5 | 套 | 1 、器械通道宽度： Φ5.5mm ±0.5mm； 2 、穿刺器鞘管材质符合P号不锈钢，穿刺针材质采用为05Cr17Ni4Cu4Nb不锈 钢材制造。 |  |
| 6 | 电凝吸引器（电钩，按阀） | Φ5*330 | 支 | 1 、尺寸：D（直径）Φ5mm±0.2mm;L（工作长度）:330mm±3%； 2、与患者接触部位材质采用为06Cr17Ni12Mo2不锈钢材制造； 3 、头部与杆部之间的白色绝缘套使用聚合物材料为“聚四氟乙烯 |  |
| 7 | 电凝吸引器（电棒，按阀） | Φ5*330 | 支 | 1 、尺寸：D（直径）Φ5mm±0.2mm;L（工作长度）:330mm±3%； 2、与患者接触部位材质采用为06Cr17Ni12Mo2不锈钢材制造； 3 、头部与杆部之间的白色绝缘套使用聚合物材料为“聚四氟乙烯”; |  |
| 8 | 气腹针 | Φ2.2*150 | 个 | 1 、尺寸：D（直径）Φ2.2mm±0.2mm； 2 、L（工作长度）150mm±10mm； 3 、粗糙度：头部Ra≤0.4 μm。 |  |
| 9 | 气腹针 | Φ2.2*120 | 个 | 1、尺寸：D（直径）Φ2.2mm±0.2mm； 2、工作长度） 120mm±10mm ； 3 、粗糙头部Ra≤0.4 μm。 |  |
| 10 | 穿刺器 | Φ 12 | 套 | 1、器械通道宽度：Φ12mm ±0.5mm； 2、加长型。 |  |
| 11 | 转换器 | Φ 12-5 | 套 | 十字密封 |  |
| 12 | 五叶扇形钳 | Φ 10*330 | 把 | 1 、尺寸：D（直径） ：Φ 10mm±0.2 mm, L（工作长度）330mm±3%； 2、粗糙度：头部Ra≤0.8um ，其余部位的表面粗糙度Ra值≤1.60 μm。 |  |
| 13 | 电铲 | Φ5*330 | 支 | 1 、尺寸： D（直径） Φ5mm±0.2mm;L（工作长度） :330mm±3%； 2、与患者接触部位材质采用为06Cr17Ni12Mo2不锈钢材制造； 3 、头部与杆部之间的白色绝缘套使用聚合物材料为“聚四氟乙烯 |  |
| 14 | 结扎缝合引线器 | / | 支 | 疝气修补器 |  |
| 15 | 推结棒 | / | 支 | 金属头 |  |
| 16 | 输尿管抓钳 | Φ5*330 | 把 | 1 、尺寸：D（直径）Φ5mm±0.2mm； 2 、L（工作长度）:330mm±3%； 3 、与患者接触部位材质采用为05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢材制造； 4、杆部绝缘层使用聚合物材料为“聚醚醚酮 ”； 5 、消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌。 |  |
| 17 | 电凝吸引器（电棒，按阀） | Φ5*400 | 支 | 1 、尺寸： D（直径）Φ5mm±0.2mm； 2 、与患者接触部位材质采用为06Cr17Ni12Mo2不锈钢材制造； 3 、头部与杆部之间的白色绝缘套使用聚合物材料为“聚四氟乙烯 |  |